| 項次 | 規格名稱 | 規格品質標準 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓶身 | (1)鋼瓶應為無縫高壓氣體鋼瓶(內容物為乙炔、液化石油氣、壓縮天然氣、液氨、冷媒除外)並依中華民國國家標準(CNS)等規定製造，且容器外部需打刻製造業者之名稱、製造批號及耐壓試驗日期等。 |
|  |  | (2)另屬進口之鋼瓶應取得經濟部許可並檢附當地政府或授權機構之檢查證明書。 |
| 2 | 閥帽 | 閥帽不可有銹蝕、龜裂、凹陷等缺陷，並於交運時以閥帽鎖緊瓶身。 |
| 3 | 閥 | 閥之開閉應能操作順暢且螺紋不可有變形、凹陷等缺陷。 |
| 4 | 外觀 | 鋼瓶外部需光滑無銹蝕、龜裂、傷紋、折痕、凹陷等其他有害之缺陷。 |
| 5 | 顏色 | 容器之外部應依灌裝氣體之種類及性質塗敷不同顏色及標示氣體中文名稱(依中華民國國家標準CNS相關規定辦理)。 |
| 6 | 危害標示 | 應依灌裝氣體種類於鋼瓶外部明顯標示圖示及內容，必要時輔以外文（依危險物與有害物標示及通識規則第5條規定辦理）。 |
| 7 | 安全資料 | 交運鋼瓶時應檢附灌裝氣體之物質安全資料表SDS (依危險物與有害物標示及通識規則第12條規定辦理)。 |
| 8 | 品質保固 | 廠商應保證本項產品於使用二年後，若發現設計製造不良而損壞或不能達到原報價規範要求，廠商應免費修護或更新。 |
| 9 | 壓力試驗 | 交付時應提供鋼瓶水壓試驗檢驗合格識別環(標示)或證明文件等，且有效期限應距交貨日至少一年以上(乙炔氣體鋼瓶得採氣密試驗取代)。 |